| Series | Excitation | Dichroic | Emission | Scope |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 355/40 |  | 460/40 | Victor III |
|  | 485/15 |  | 535/25 |  |
|  | 544/15 |  | 590/20 |  |
| Laser Line | Wattage | wide | narrow |  |
| 405nm | 17.1mW | 420-520 | 420-460 | FV10i |
| 473 | 11.9mW | 490-590 | 495-540 |  |
| 559 | 15mW | 570-670 | 570-620 |  |
| 635 | 9.5mW | 660-760 | 660-710 |  |
| BFP | 370-401 | 420 | 435-485 | NiE |
| GFP HC | 470/40 | 495 | 525/50 |  |
| YFP | 500/20 | 515 | 535/30 |  |
| TxRed | 540-580 | 585 | 630-675 |  |
| CY5 | 590-650 | 660 | 662-738 |  |
| DAPI | 370-401 | 420 | 435-485 | C2Si Visual |
| GFP HC | 470/40 | 495 | 525/50 |  |
| TxRed | 540-580 | 585 | 630-675 |  |
| CY5 | 590-650 | 660 | 662-738 |  |
| Detector | Excitation | Detection | Fluor |  |
| FL1 | 488 | 530/30 | FITC | FACSCalibur |
| FL2 | 488 | 585/42 | PE |  |
| FL3 | 488/635 | 670/LP | perCP |  |
| FL4 | 488 | 661/16 | ACP |  |
| Laser Line | EM | width |  |  |
| 488 | ‘blue’518 | 22 |  | Azure Sapphire |
| 520 | ‘green’565 | 24 |  |  |
| 658 | ‘red’710 | 40 |  |  |
| 784 | ‘IR’832 | 37 |  |  |
| Detector | Laser | Detection | Name |  |
| FL1 | 405 | 450/50 | DAPI | SH800 |
| Fl2 | 488 | 525/50 | eGFP,A488 |  |
| FL3 | 561 | 600/60 | PE,PI |  |
| FL4 | 638 | 665/30 | APC |  |
| FL5 |  | 720/60 | A700, CY5.5 |  |
| FL6 |  | 785/60 | CY7 |  |